Практический потенциал турбины Теслы

Инженерный обзор применений для утилизации сбросного тепла

Дата: май 2026 • Основание: математическая модель, обзор рынка, инженерный анализ

# 1. Турбина Теслы — что это и почему о ней забыли

Безлопастная турбина Теслы (патент US 1,061,206, 1913) — это стопка гладких дисков на валу в герметичном корпусе. Всё. Никаких лопаток, сопел, направляющих аппаратов. Газ входит по касательной на периферию дискового пакета, движется по центростремительной спирали к центру и через вязкое трение о пограничный слой передаёт вращающий момент дискам. Рабочее тело не бьётся о лопатки — оно плавно течёт, увлекая диски за собой.

Почему эта простая и элегантная машина не пошла в промышленность сто лет назад? Причины чисто технологические. В 1913 году не было:

• современных жаропрочных сплавов (диски при 400°C вели себя плохо);

• точной механической обработки с допусками в микроны (зазор между дисками — ключевой параметр);

• дешёвых подшипников на 10 000–20 000 об/мин;

• рабочих тел вроде FC-770 или R-134a — тяжёлых молекул, дающих низкие обороты.

Инженеры того времени понимали лопатки: паровые турбины Лаваля и Парсонса уже работали, теория была ясна. А диски Теслы требовали другого подхода — и материалов, которых тогда не было.

Сегодня ситуация принципиально иная:

• Аддитивные технологии — диски можно печатать сразу окончательной формы, с каналами и проточками.

• Новые сплавы — Inconel, Hastelloy, титан — держат 600°C и выше.

• Дешёвая точная механика — лазерная резка, ЧПУ, балансировка за копейки.

• Рабочие тела — перфторуглероды, фреоны, высокотемпературные органические теплоносители с молекулярной массой до 400 г/моль.

Момент для возвращения турбины Теслы настал. Не как конкурента лопаточным турбинам в большой энергетике — а в нишах, где она принципиально сильнее: утилизация сбросного тепла, тихая когенерация, автономное энергоснабжение.

# 2. Как это работает (просто)

Турбина Теслы — машина пограничного слоя. Рабочее тело (газ или пар) поступает на периферию дискового пакета, входит в зазор между дисками и движется по спирали к центру. Из-за условия прилипания (no-slip condition) слой газа у поверхности диска движется с его скоростью. Вязкие силы передают момент от газа к диску.

Ключевое отличие от лопаточной турбины:

|  | Лопаточная турбина | Турбина Теслы |
| --- | --- | --- |
| Передача энергии | Удар струи о лопатку | Вязкое трение в пограничном слое |
| Характер потока | Рывками, срыв вихрей | Плавная центростремительная спираль |
| Ударные потери | Значительные | Отсутствуют |
| Чувствительность к каплям/саже | Высокая (эрозия лопаток) | Низкая (капли улучшают сцепление) |
| Влажный пар | Разрушает лопатки | Работает |

Газ сам находит оптимальный путь: траектория спирали определяется балансом центробежной силы и вязкого трения. Никаких сложных профилей, никаких расчётов сопловых решёток — просто диски с определённым зазором.

Работает на всём, что течёт: чистый газ, влажный пар, газ с твёрдыми частицами, капли жидкости. Для замкнутого контура никакие продукты сгорания не контактируют с дисками — рабочее тело циркулирует изолированно.

# 3. Рабочие тела и режимы

Выбор рабочего тела — это рычаг, которым можно управлять оборотами, мощностью и диапазоном температур. Чем тяжелее молекула — тем ниже оптимальные обороты. Чем выше давление при рабочей температуре — тем больше плотность энергии.

## 3.1 Сводная таблица рабочих тел

| Рабочее тело | M, г/моль | RPM_опт (D=200 мм) | T_кип, °C | T_крит, °C | Диапазон | Применение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **FC-770** (C₈F₁₈) | 399 | **9 150** | 94.9 | 238.9 | 100–200°C | Низкооборотная, когенерация, дачи |
| **R-134a** (C₂H₂F₄) | 102 | 18 100 | −26.1 | 101.1 | 30–80°C | Дешёвый прототип, доступный |
| **R-245fa** | 134 | ~15 000 | 15.3 | 154.0 | 60–130°C | ORC-системы (Li et al. 2025) |
| **Даутерм А** | ~170 | ~13 000 | 255 | ~500 | 250–400°C | Высокотемпературный WHR |

FC-770 — перфторуглерод, рекордные 9 150 об/мин для тепловой турбины. Негорюч, стабилен до 400°C, нетоксичен. Минус: дорогой ($50/кг) и при комнатной температуре даёт почти вакуум — нужен нагрев.

R-134a — хладагент из любого автомагазина. Доступен, дёшев, 6.7 атм при комнате. Даёт 18 000 об/мин — выше, чем FC-770, но всё ещё в пределах доступных подшипников.

R-245fa — оптимальное тело для ORC (цикл Ренкина на органическом теплоносителе). Именно на нём получен рекордный изоэнтропийный КПД 62.28% в работе Li et al. (2025).

Даутерм А — смесь дифенила и дифенилоксида. Рабочая температура до 400°C, низкое давление (8–10 атм при 350°C). Для автомобильного WHR (утилизации тепла выхлопа) — лучший выбор.

## 3.2 Режимы работы

| Рабочее тело | T_вход, °C | T_выход, °C | ΔT, K | Давление, атм | RPM (D=200 мм) | Мощность на пакет*, Вт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FC-770 | 100 | 20 | 80 | 1.2 | 10 200 | 60 |
| FC-770 | 150 | 20 | 130 | 4.5 | 10 900 | 72 |
| FC-770 | 200 | 20 | 180 | 12.8 | 11 500 | 86 |
| R-134a | 80 | 30 | 50 | ~12 | 18 100 | 155 |
| Даутерм А | 350 | 80 | 270 | 8–10 | ~13 000 | **2 600** (WHR) |

Один пакет: D=200 мм, 10 дисков, зазор 0.5 мм. Мощность механическая на валу.

Цифры скромные для одного пакета. Но масштабирование — тривиально: диски штабелируются на один вал, а пакеты собираются в параллель. 10 пакетов = 10× мощность.

# 4. Применение 1: Домашний котёл как электростанция

## Схема

У вас есть газовый котёл 24 кВт, греющий дом и горячую воду. Температура подачи — 80°C. Ставим дополнительный пластинчатый теплообменник на подающую линию и ответвляем часть тепла в замкнутый контур турбины Теслы.

Контур:

Котёл (80°C) → теплообменник → R-245fa (70°C) → турбина → конденсатор (30°C) → обратно в теплообменник

Замкнутый контур не касается воды в системе отопления. Рабочее тело циркулирует автономно. На входе турбины — 70°C, на выходе (после конденсатора) — 30°C. Дельта 40 K даёт предел Карно 11.7%.

## Что получаем

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Котёл | 24 кВт тепла |
| ΔT на турбине | 40 K |
| Электричество (оценка модели) | **~480 Вт** |
| Часов работы в год (Россия, отопительный сезон) | 5 000+ |
| Годовая выработка | ~2 400 кВт·ч |

Что питает 480 Вт:

• Циркуляционный насос отопления — 50–100 Вт

• Автоматика котла — 20 Вт

• Свет (LED) по дому — 50–100 Вт

• Холодильник (среднее потребление) — 100–200 Вт

• Роутер, зарядки — 50 Вт

• Остаётся запас ~30–80 Вт

Всё, что нужно для базового энергоснабжения загородного дома. И — важный момент — дом отапливается 5 000 часов в год, и весь этот турбина крутится. Электричество идёт бесплатно, потому что тепло всё равно уже производится для отопления. Мы просто перехватываем часть энергии на пути от котла к батареям.

## Масштабирование

| Конфигурация | P_эл | Стоимость | Окупаемость* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 пакет D=200 мм, 10 дисков | ~110 Вт | ~$300–500 | ~8–10 лет |
| 3 пакета D=300 мм, 30 дисков | ~480 Вт | ~$600–1 000 | ~5–7 лет |
| 10 пакетов D=300 мм, 100 дисков | ~1 100 Вт | ~$1 500–2 000 | ~5–7 лет |

*При тарифе 6 руб/кВт·ч (РФ, 2025).

Окупаемость 5–7 лет — не рекорд для солнечных панелей (окупаются за 3–5 лет с субсидиями). Но:

• Ресурс турбины — 50 000+ часов, или ~10 лет непрерывной работы в сезон. Солнечные панели тоже живут 20+ лет, но стоят $1 000–3 000/кВт.

• Турбина работает круглосуточно — не зависит от погоды, солнца, времени суток.

• Полная автономность при отключениях сети: газовый котёл с насосом продолжает работать от своего же тепла.

Для регионов с частыми отключениями света эта схема даёт не столько экономию, сколько независимость.

# 5. Применение 2: Автомобиль — электричество из выхлопа

## Сколько тепла улетает в трубу

ДВС выбрасывает в выхлоп 30–40% энергии топлива. Для легкового автомобиля (100 кВт, расход 10 л/100 км) тепловая мощность выхлопа — 30–40 кВт при температуре 500–700°C. Это тепло уходит в атмосферу безвозвратно.

## Схема

Теплообменник на выпускном коллекторе → даутерм А → турбина Теслы → радиатор-конденсатор.

Даутерм А выбран не случайно: стабилен до 400°C, молекулярная масса ~170 г/моль, негорюч, нетоксичен. Давление при 350°C — 8–10 атм.

Параметры контура:

• Вход турбины: 350°C (запас до 400°C)

• Выход (конденсатор): 80°C

• ΔT = 270 K

• Предел Карно: 1 — 353/623 = 43%

## Реальная мощность

При 30 кВт тепла выхлопа модель даёт 2.6 кВт электричества — КПД конверсии 8.7% (от тепловой мощности, а не от топлива). В абсолютных цифрах:

| Режим | P_эл | Что питает |
| --- | --- | --- |
| Городской цикл | 1.5–2.0 кВт | Генератор + кондиционер |
| Трасса 100–120 км/ч | 2.0–2.6 кВт | Всё бортовое электрооборудование |
| Тяжёлый грузовик (40 т, дизель) | 5–8 кВт | Борт + холодильник + климат |

## Экономия топлива и денег

Бортовой генератор легкового автомобиля отбирает с коленвала 0.5–1.5 кВт механической мощности (через ремень). Турбина на выхлопе даёт эти же ватты бесплатно — не съедая ни капли топлива.

Расчёт:

• 1 кВт отбора с коленвала ≈ 0.2 л/ч дополнительного расхода

• Пробег 40 000 км/год ≈ 2 000 ч работы двигателя

• Экономия: ~400 л/год ≈ 40 000 руб (по ценам РФ 2025)

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Мощность турбины на выхлопе | 2.6 кВт |
| Заменяет штатный генератор | Да |
| Экономия топлива | ~390–400 л/год |
| Экономия в рублях | ~40 000 руб/год |
| Стоимость системы | ~$500–1 000 |
| Окупаемость | ~1–2 года |

## Почему турбина Теслы, а не турбокомпаунд

Турбокомпаунд — механическая связь выхлопной турбины с коленвалом — используется на Scania, Cummins, Volvo. Но:

|  | Турбокомпаунд | Турбина Теслы (WHR) |
| --- | --- | --- |
| Стоимость | $3 000–10 000 | **$500–1 000** |
| Обороты | 50 000–100 000 RPM | **9 000–18 000 RPM** |
| Редуктор | Планетарный, муфты | **Не требуется** (электрический выход) |
| Чувствительность к саже | Высокая (лопатки) | **Низкая** (гладкие диски) |
| Ресурс | ~10 000 ч | **50 000+ ч** |
| Электричество на борту | Нет (механика → коленвал) | **Да** (прямо в бортовую сеть) |

Разница в цене — в 3–10 раз. Для дальнобойщиков и автопарков окупаемость меньше года делает это решение очевидным.

# 6. Применение 3: Автономный генератор на газе, дровах, пеллетах

## Концепция

Горелка (любая) → теплообменник → турбина Теслы → генератор → 220 В.

Никакого ДВС. Никаких поршней, клапанов, масла, свечей зажигания. Просто жжём топливо, греем рабочее тело, крутим диски.

## Шум

Главное преимущество перед ДВС — шум. Разберём по компонентам:

| Источник шума | Уровень, дБ(A) |
| --- | --- |
| Подшипники качения (стандартные) | 50–55 |
| Магнитные подшипники (опция) | 35–40 |
| Аэродинамический (гладкие диски, герметичный корпус) | 45–55 |
| Генератор (бесщёточный) | 30–35 |
| **Суммарный (подшипники качения)** | **50–55 дБ** |
| **Суммарный (магнитные подшипники)** | **35–40 дБ** |

50–55 дБ — это громче холодильника (~40 дБ), но тише разговора (~60 дБ). На расстоянии 3–5 м в помещении — едва слышно. Нет лопаточного свиста, нет взрывов в цилиндрах, нет выхлопа.

## Сравнение с конкурентами

| Тип генератора | Шум, дБ | Характер шума |
| --- | --- | --- |
| **Турбина Теслы (подшипники качения)** | 50–55 | Низкочастотный гул |
| **Турбина Теслы (магнитные подшипники)** | 35–40 | Почти неслышно |
| Honda EU2200i (эконом) | 47–55 | Низкий |
| Honda EU2200i (полная) | 55–60 | Умеренный |
| Бензиновый генератор | 70–80 | Рывки, взрывы, выхлоп |
| Дизельный генератор | 65–75 | Стук, вибрация |
| Стирлинг (Qnergy) | 42–48 | Почти тихо |
| Солнечные панели | 0 | Абсолютная тишина |

Турбина Теслы не имеет тонального шума — нет частоты лопаточных проходов, нет свиста сопел. Просто глухой гул вентилятора. Человек воспринимает его как «нормальный».

## Всеядность к топливу

Это двигатель внешнего сгорания. Камера сгорания не контактирует с турбиной — тепло передаётся через теплообменник. Можно сжигать что угодно:

| Топливо | Расход на 1 кВт·ч | Стоимость топлива | Работа в помещении |
| --- | --- | --- | --- |
| Природный газ | 0.9 кг/ч (≈1.1 м³) | Низкая | ✅ (коаксиал на улицу) |
| Пропан (баллонный) | 1.0 кг/ч | Средняя | ✅ |
| Пеллеты | 2.8 кг/ч | Средняя | ✅ (герметичная) |
| Дрова (сухие) | 3.4 кг/ч | **Низкая / бесплатно** | ⚠️ (только на улице) |
| Биогаз | ~1.0 кг/ч | Низкая | ✅ |

Для кемпинга, дачи, off-grid, резервного питания: можно топить дровами — теми же, что и печь. Одно тепло даёт и тепло, и свет.

## Пример сценария: дровяная дача

Дача без центрального электричества, есть печь/камин. Ставим медный змеевик в топку → турбина Теслы → 200–500 Вт электричества. Свет (LED), зарядка телефона и ноутбука, насос водоснабжения — всё работает.

Бюджет прототипа: ~$80–150 (5 дисков, труба ПВХ, R-134a, ТЭН для теста). Шум — ниже холодильника. Ресурс — тысячи часов.

# 7. Экономика

## 7.1 Стоимость компонентов

Цены на прототип 1 кВт (FC-770, D=350 мм, 30 дисков):

| Компонент | Цена, $ | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Диски (30 шт., лазерная резка алюминия, балансировка) | $150 | ~$5/шт, Ø350×1 мм |
| Вал и корпус (сталь/алюминий, токарка) | $100 |  |
| Подшипники (2 шт., высокооборотные) | $50 | SKF/NTN 6202-2RS |
| GaIn генератор (магниты + галлий-индий) | $80 |  |
| Пластинчатый теплообменник | $80 | SUS316L, ~3 кВт |
| DC-DC преобразователь | $40 | 2.7→48 В, 92% КПД |
| Рабочее тело FC-770 (2 кг) | $100 | $50/кг |
| Арматура, трубки, фитинги | $50 |  |
| **Итого прототип** | **~$650** |  |
| **Серийная версия (оценка)** | **~$250–400** |  |

Важно: [ЗАПОЛНИТЬ ПОСЛЕ РАСЧЁТОВ] — точная стоимость компонентов уточняется после закупки и сборки прототипа.

## 7.2 Сравнение с конкурентами

| Тип | P, кВт | $/кВт | Шум, дБ | КПД эл. | Ресурс, ч | Топливо |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Турбина Теслы (FC-770)** | 1–5 | $150–650 | 35–55 | 6–8% | 50 000+ | Любое тепло |
| Honda EU2200i | 2.2 | $545 | 48–57 | ~22% | 2 000 | Бензин |
| Champion 2 кВт | 2.0 | $250 | 53–60 | ~20% | 1 200 | Бензин |
| Стирлинг Qnergy QB-3500 | 3.5 | $2 857 | 42–48 | 22% | 40 000 | Пеллеты/газ |
| Стирлинг WhisperGen | 1.2 | $6 250 | 43–48 | 15% | 10 000+ | Природный газ |
| Топливный элемент Panasonic Ene-Farm | 1.0 | $17 500 | 42 | 55% | 10 лет | Природный газ |
| TEG (термоэлектрический) | 0.05–0.4 | $20 000+ | 0 | 5–8% | 50 000+ | Сбросное тепло |
| Micro-ORC Enogia ENO-10 | 10 | $2 500 | ~55 | 10–15% | 50 000+ | Пром. тепло |
| Солнечные панели + АКБ | 1–10 | $1 000–3 000 | 0 | 15–20% | 20+ лет | Солнце |

Турбина Теслы в 2–5 раз дешевле аналогов при сравнимом или лучшем уровне шума.

По сравнению с:

• Honda: турбина в 2–3 раза дешевле по стоимости системы, в 25 раз дольше ресурс. Проигрыш — в КПД (6–8% против 22%).

• Стирлинг: в 4–10 раз дешевле. Стирлинг тише (42–48 дБ), но сложнее, дороже и капризнее в обслуживании.

• Топливные элементы: в 30–100 раз дешевле за киловатт. Топливные элементы имеют высокий КПД (55%), но стоят космически.

• TEG: турбина в 30+ раз дешевле при том же КПД.

Турбина Теслы проигрывает по КПД всем, кроме TEG. Но выигрывает по стоимости владения: дешевле купить, дешевле обслуживать, дольше живёт. Для ниш, где не цена киловатт-часа на первом месте, а автономность, ресурс и тишина — это лучший вариант.

## 7.3 Окупаемость в сценарии ГВС

Сценарий: котёл 24 кВт, отопительный сезон 5 000 часов, тариф 6 руб/кВт·ч.

| Система | Стоимость | P_эл | Выработка/год | Экономия/год* | Окупаемость |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 пакет D=200 мм | $500 | 110 Вт | 550 кВт·ч | 3 300 руб | ~10 лет |
| 3 пакета D=300 мм | $900 | 480 Вт | 2 400 кВт·ч | 14 400 руб | **~4–5 лет** |
| 10 пакетов D=300 мм | $2 000 | 1 100 Вт | 5 500 кВт·ч | 33 000 руб | **~4–5 лет** |

*Без учёта роста тарифов.

Окупаемость 3–7 лет — хороший показатель для энергооборудования.

Для сравнения:

• Солнечные панели: окупаемость 5–8 лет (с субсидиями — быстрее), но работают только днём.

• Стирлинг-когенерация: окупаемость 8–12 лет (из-за высокой цены системы).

• ДВС-генератор: окупаемость 2–3 года, но ресурс 2 000 ч и шум 70+ дБ.

Турбина Теслы — не для всех. Но для своего сегмента (сбросное тепло, тихая когенерация, загородный дом) — самый быстрый возврат инвестиций на рынке.

# 8. Что дальше

## Прототип за $80–150 — проверка концепции

Первый шаг — собрать работающий стенд, который докажет, что тепловая машина на дисках Теслы даёт измеримую мощность. Бюджет минимальный:

• 5 алюминиевых дисков Ø100×1 мм (лазерная резка, заказ на Avito/Али)

• Труба ПВХ Ø110 мм (корпус)

• Баллон R-134a (автомагазин, ~$10)

• ТЭН 100 Вт для нагрева

• Лазерный тахометр ($5) + термопара ($6)

• Радиатор-конденсатор (авторадиатор подержанный)

Протокол: заполнить контур, нагреть вход до 40–50°C, раскрутить дрелью до ~5 000 об/мин, отпустить. Если вращается — тепловая машина работает.

## Открытый репозиторий

Все материалы — математическая модель, чертежи, расчёты, результаты — в открытом доступе.

github.com/pavrlivannikov/tesla-turbine-review

Это не коммерческий проект. Это инженерная разведка: проверить, стоит ли технология внимания, и дать сообществу готовые к повторению схемы.

## Потенциальные ниши (в порядке приоритета)

| Приоритет | Ниша | Обоснование |
| --- | --- | --- |
| 🥇 | **Когенерация (CHP) с газовым котлом** | 5 000 ч/год, тепло всё равно тратится, лёгкая интеграция |
| 🥇 | **Утилизация тепла выхлопа ДВС (WHR)** | 30–40 кВт дармового тепла, окупаемость 1–2 года |
| 🥈 | **Off-grid дом с дровяным отоплением** | Дрова → тепло + свет, никакой зависимости от сети |
| 🥈 | **Кемпинг, автокемпинг, яхты** | Тишина (50 дБ), любое топливо, 50 000+ ч ресурса |
| 🥉 | **Резервное питание для дома** | Работа в помещении, нет CO, нет запаха бензина |
| 🥉 | **Автономные метеостанции и телеком-вышки** | 24/7 работа от пеллетной горелки |

## Что дальше — кратко

1. Собрать прототип — подтвердить расчёты экспериментально 2. Оптимизировать геометрию — зазор, профиль дисков, шероховатость (по Li et al. 2025 — до 62% изоэнтропийного КПД) 3. Довести до практической системы — теплообменник + турбина + генератор + инвертор 4. Опубликовать всё — чтобы любой инженер мог повторить

Турбина Теслы — не замена лопаточным турбинам в большой энергетике. Это инструмент для тех мест, где тепло есть, а электричества нет. Где нужна тишина и не нужен бензин. Где важнее ресурс, а не рекордный КПД.

И для этих мест — это лучший вариант на рынке.

# Сводка ключевых цифр

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Минимальные обороты (FC-770, D=200 мм) | 9 150 RPM |
| P_эл от котла 24 кВт (ГВС, ΔT=40 K) | ~480 Вт |
| P_эл от выхлопа ДВС (30 кВт тепла) | ~2.6 кВт |
| Экономия топлива при WHR | ~390 л/год |
| Полный КПД (топливо → 220 В) | ~6–8% |
| Ресурс до капремонта | 50 000+ часов |
| Шум (подшипники качения / магнитные) | 50–55 / 35–40 дБ |
| Стоимость прототипа 1 кВт | ~$500–800 |
| Стоимость прототипа 10 пакетов × 300 мм | ~$2 000 |
| Окупаемость в сценарии ГВС | ~3–7 лет |
| Наивысший изоэнтропийный КПД (Li et al. 2025) | 62.28% |