Турбина Теслы: от патента 1913 года до современных рабочих тел

Научно-популярная статья по итогам проекта май 2026

1. Введение: турбина, которую никто не понял

В 1913 году Никола Тесла запатентовал устройство, которое до сих пор ставит инженеров в тупик. Патент US 1,061,206 описывал безлопастную турбину: никаких лопаток, сопел и направляющих аппаратов — просто стопка гладких дисков на валу, помещённая в корпус. Газ входит по касательной на периферию дискового пакета, увлекается силами вязкости, движется по центростремительной спирали к центру и отдаёт кинетическую энергию дискам.

Идея красивая и простая. В классической лопаточной турбине газ бьёт струёй в лопатку — ударный механизм. В турбине Теслы — вязкое трение: молекулы газа «прилипают» к поверхности диска (то самое условие прилипания, no-slip condition), увлекают его за собой. Никаких ударов, никаких вихрей на лопатках. Звучит как инженерная элегантность.

Почему изобретение не пошло в промышленность? Причины банальны: материалы начала XX века не выдерживали высоких температур и давлений, КПД прототипов был ниже лопаточных конкурентов, а механическая обработка дисков оставляла желать лучшего. Тесла продал патент, и проект ушёл в архив почти на сто лет.

Почему мы за это взялись

В мае 2026 года мы затеяли проект с дерзкой гипотезой. Что если турбина Теслы в замкнутом контуре может работать без разницы температур? Идея была такая: в пограничном слое между дисками тяжёлые молекулы будут успевать передать импульс диску, а лёгкие — нет. Получается своего рода кинетический сепаратор — устройство, которое селективно отбирает энергию у быстрых молекул, не отдавая медленным. Вечный двигатель второго рода? Ну, почти.

В качестве рабочего тела мы выбрали R-134a — хладагент из автомобильного кондиционера. Тяжёлая молекула (102 г/моль), умеренное давление (6 атм), доступность. И построили математическую модель.

Спойлер: гипотеза не подтвердилась. Зато то, что мы обнаружили по пути, оказалось гораздо интереснее.

2. Физика пограничного слоя: почему турбина — тепловая машина

Что такое κ

Коэффициент неравновесности пограничного слоя показывает, насколько газ между дисками находится в равновесии:

κ = τ_coll / (τ_coll + τ_disk)

где τ_coll = λ / v_rms — время между столкновениями молекул, τ_disk = gap / v_rms — время пролёта поперёк зазора.

Расчёт для R-134a

Зазор 0.5 мм, T = 300 K, P = 6 атм.

tau_disk = 0.5 мм / 271 м/с = 1.85 мкс

τ_coll = 5.7 нм / 271 м/с = 21 пс

κ = 21 пс / (21 пс + 1 850 000 пс) ≈ 0.001%

Пограничный слой равновесен. Молекула успевает ~100 000 раз столкнуться с соседями прежде чем долетит до противоположного диска. Никакого селективного кинетического отбора — обычное вязкое трение, как в любой тепловой машине.

При каких зазорах возможна неравновесность

| Зазор | τ_disk | κ | Режим течения |
| --- | --- | --- | --- |
| 500 мкм | 1.85 мкс | 0.001% | Сплошная среда |
| 10 мкм | 37 нс | 0.06% | Сплошная среда |
| 100 нм | 370 пс | 5.4% | Скольжение |
| 10 нм | 37 пс | **36%** | Переходный (Kn=0.6) |

Для κ > 10% нужен зазор ~10-50 нм — это нанотехнологии, а не механика. При макроскопических зазорах турбина Теслы работает как честная тепловая машина, подчиняющаяся пределу Карно.

Вердикт: кинетический отбор при макроскопических зазорах не работает. Второе начало термодинамики не нарушается. Гипотеза закрыта.

Но турбина Теслы оказалась интересна с другой стороны.

3. Турбина Теслы как тепловая машина

Если убрать идею «вечного двигателя» и добавить внешний нагрев — турбина Теслы превращается в честную тепловую машину. Работает как цикл Ренкина, но без лопаток. Её КПД ограничен Карно — ровно как у любой другой тепловой машины.

Рабочие тела

Выбор рабочего тела — ключевой рычаг. Чем тяжелее молекула, тем ниже обороты. Чем выше давление при рабочей температуре — тем больше плотность энергии.

Вот сравнение при комнатной температуре (27°C):

| Рабочее тело | M, г/моль | v_rms, м/с | P_нас, атм | RPM_опт (D=200 мм) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Водяной пар (H₂O) | 18 | 645 | 0.04 | ~43 000 |
| Воздух | 29 | 510 | — | ~48 000 |
| Аммиак (NH₃) | 17 | 665 | 8.8 | ~63 000 |
| Пропан (C₃H₈) | 44 | 412 | 9.4 | ~39 000 |
| R-134a (C₂H₂F₄) | 102 | 271 | 6.7 | ~18 100 |
| FC-770 (C₈F₁₈) | 399 | **137** | 0.074 | **9 154** |

FC-770 — рекордно низкие обороты (9 154 RPM). Это супертяжёлая молекула (почти 400 г/моль), перфторуглерод. При комнатной температуре давление меньше атмосферного — почти вакуум, мало молекул, слабый массоперенос. Но при нагреве до 100-200°C давление растёт до 1-12 атм, и он выходит на первый план.

R-134a — золотая середина: 18 000 RPM, 6.7 атм при комнате, доступен в любом автомагазине.

Реальная мощность: что даёт модель

Модель v2 (исправленная) показывает честные цифры для турбины как тепловой машины:

Все цифры — с внешним нагревом (тепловая машина). Без нагрева полезная мощность ≈ 0.

| Конфигурация | P_mech, Вт | P_elec, Вт | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| R-134a, ГВС 60→20°C, D=200 мм, 10 дисков | 181 | 39 | Прототип |
| R-134a, ГВС 60→20°C, D=300 мм, 10 дисков | 407 | 97 | Увеличенный |
| R-134a, ГВС 60→20°C, D=300 мм, 100 дисков | 4 100 | **3 000** | Домашний генератор |
| Вода 200→27°C, D=300 мм, 10 дисков | 5 700 | 2 100 | Высокотемпературный |

КПД цепочки (топливо → горелка → турбина → генератор → инвертор): ~6-8%. Это ниже ДВС (25-35%), но:

- Ресурс 50 000+ часов против 2 000-5 000 у ДВС

- Нет масла — не надо менять каждые 100 часов

- Нет выхлопа — замкнутый контур, рабочее тело не покидает систему

- Простота — диски + труба вместо поршней, клапанов, коленвала

- Работа в помещении — нет CO, нет запаха бензина

Преимущества безлопастной конструкции

У турбины Теслы есть принципиальные плюсы, которых нет у лопаточных машин:

- Работает на влажном паре. В лопаточной турбине капли воды разъедают лопатки — эрозия. В турбине Теслы капли только улучшают сцепление с дисками.

- Нет ударных потерь. Газ не бьётся о лопатки, не срывается в вихри — он плавно движется по центростремительной спирали.

- Дешевизна изготовления. Диск — это болванка с отверстием по центру. Лопатка — сложный профиль с допусками в микроны. Разница в цене — порядок.

- Всеядность к топливу. Двигатель внешнего сгорания: можно жечь дрова, пеллеты, биогаз, дизель, отработку — неважно. Внешний теплообменник изолирует камеру сгорания от турбины.

4. Применение 1: котёл ГВС — делаем электричество из отопления

Схема

Самый практичный сценарий. У вас есть газовый котёл 24 кВт, который греет дом и горячую воду. Температура подачи — 80°C. Ставим дополнительный теплообменник на подачу, забираем часть тепла в замкнутый контур турбины Теслы.

Как это работает:

Котёл (80°C) → теплообменник → R-245fa нагревается до 70°C → турбина → конденсатор (30°C) → обратно в теплообменник.

Замкнутый контур R-245fa (или FC-770) — не трогает воду из системы отопления, работает автономно.

Что даёт 24-киловаттный котёл

Разница температур: 70°C на входе турбины, 30°C на выходе. ΔT = 40 K. Предел Карно: 1 — 303/343 = 11.7%.

Реальная оценка по модели:

24 кВт котёл → ~480 Вт электричества.

Что можно запитать от 480 Вт:

- Циркуляционный насос отопления — 50-100 Вт ✅

- Автоматика котла — 20 Вт ✅

- Свет в доме (LED) — 50-100 Вт ✅

- Холодильник — 100-200 Вт ✅

- Роутер, ноутбук — 50 Вт ✅

- Остаётся запас

Всё влезает. При этом дом отапливается 5 000+ часов в год (Россия, отопительный сезон). Каждый час работы — бесплатное электричество.

Масштабирование

100 дисков турбины (D=300 мм) с нагревом от котла ГВС дают ~3.0 кВт электричества в этом режиме (R-134a, 60→20°C). Стоимость пакета — около $1 300 за прототип (см. cost-analysis.md).

| Параметр | 1 пакет | 10 пакетов |
| --- | --- | --- |
| P_эл от котла 24 кВт | ~110 Вт | ~1 100 Вт |
| Стоимость прототипа | ~$500 | ~$2 000 |
| Экономия в год* | ~4 000 руб | ~10 000 руб |
| Окупаемость | ~8-10 лет | ~5-7 лет |

*При тарифе 6 руб/кВт·ч (РФ, 2025)

Окупаемость не рекордная, но:

- Ресурс турбины — 50 000+ часов (в 10 раз дольше, чем у ДВС той же цены)

- Тепло всё равно тратится на отопление — мы просто «перехватываем» часть на обратном пути

- Полная автономность при отключениях света (газовый котёл с насосом работает)

5. Применение 2: выхлоп ДВС — тепло, которое улетает в трубу

Сколько тепла в выхлопе

Двигатель внутреннего сгорания выбрасывает в выхлоп 30-40% энергии топлива. Это тепло уходит в атмосферу — горячий газ при температуре 500-700°C.

Для легкового автомобиля (100 кВт ДВС, расход 10 л/100 км):

- Тепловая мощность выхлопа: ~30-40 кВт

- Температура: 500-700°C

Схема утилизации

Теплообменник на выпускном коллекторе → даутерм А (высокотемпературный теплоноситель, стабилен до 400°C) → турбина → радиатор-конденсатор.

Даутерм А — отличный выбор для этого случая:

- Молекулярная масса около 170 г/моль (смесь дифенила и дифенилоксида)

- Рабочая температура — до 400°C

- Давление при 350°C — около 8-10 атм

- Низкая токсичность, негорюч

Параметры контура:

- Вход турбины: 350°C (с запасом до 400°C для безопасности)

- Выход (конденсатор): 80°C

- ΔT = 270 K

- Предел Карно: 1 — 353/623 = 43%

Сколько электричества можно получить

Модель даёт такую оценку для 30 кВт тепла выхлопа:

2.6 кВт электричества — КПД конверсии 8.7%

Относительно «дармового» тепла выхлопа — вполне прилично. Абсолютные цифры:

| Режим | Электричество, кВт | Замена чего |
| --- | --- | --- |
| Городской цикл (средний расход) | 1.5-2.0 кВт | Генератор + кондиционер |
| Трасса (100-120 км/ч) | 2.0-2.6 кВт | Генератор + кондиционер + фары |
| Тяжёлый грузовик (40 т, дизель) | 5-8 кВт | Бортовое питание + холодильник |

Экономия топлива

Бортовой генератор легкового автомобиля потребляет 0.5-1.5 кВт механической мощности с коленвала (через ремень). Замена его турбиной на выхлопе — прямая экономия топлива.

Расчёт экономии:

- 1 кВт отбора с коленвала ≈ 0.2 л/ч дополнительного расхода

- 2 000 ч/год (средний пробег 40 000 км при 80 км/ч)

- Экономия: ~400 л бензина в год — это ≈ 40 000 руб (по ценам РФ 2025)

Почему не турбокомпаунд

Турбокомпаунд (вторая турбина на выхлопе, механически связанная с коленвалом) — технология известная. Используется на Scania, Cummins, Volvo.

Но:

- Стоимость: $3 000-10 000 за систему

- Требует высоких оборотов (50 000-100 000 RPM)

- Сложная механика: планетарный редуктор, муфты, смазка

- Чувствителен к саже: частицы из выхлопа изнашивают лопатки

Турбина Теслы:

- Стоимость: $500-1 000

- Обороты: 9 000-18 000 RPM (простая механика)

- Не боится сажи: гладкие диски, нет лопаток — сажа не застревает

- Ресурс: 50 000+ часов

Разница в цене — 3-10 раз. Для дальнобойщиков и автопарков — экономия очевидна.

6. Малошумный генератор: тишина дороже лошадей

Источники шума турбины Теслы

Главное преимущество турбины Теслы перед ДВС — шум. Разберём по компонентам:

| Источник шума | Уровень, дБ(A) |
| --- | --- |
| Подшипники качения (стандартные) | 50-55 |
| Магнитные подшипники (опция) | 35-40 |
| Аэродинамический (диски гладкие, герметичный корпус) | 45-55 |
| Генератор (GaIn контакт, бесщёточный) | 30-35 |
| **Суммарный (подшипники качения, в корпусе)** | **50-55** |
| **Суммарный (магнитные подшипники)** | **35-40** |

Почему так тихо? В турбине Теслы нет взрывов в цилиндрах, нет лопаток, режущих воздух, нет выхлопа в атмосферу. Всё что движется — гладкие диски в герметичном корпусе, заполненном рабочим телом. Основной шум — подшипники. Замени на магнитную подвеску — и шепчет.

Сравнение с аналогами

| Тип генератора | Уровень шума | Характер шума |
| --- | --- | --- |
| **Турбина Теслы (подшипники качения)** | **50-55 дБ** | Низкочастотный гул |
| **Турбина Теслы (магнитные подшипники)** | **35-40 дБ** | Почти неслышно |
| Honda EU2200i (инвертор, эконом) | 47-55 дБ | Низкий |
| Honda EU2200i (полная нагрузка) | 55-60 дБ | Умеренный |
| Бензиновый генератор (без глушителя) | 70-80 дБ | Рывки, взрывы |
| Дизельный генератор | 65-75 дБ | Стук, вибрация |
| Двигатель Стирлинга | 42-48 дБ | Почти тихо |
| Паровая турбина (промышленная) | 80-95 дБ | Высокочастотный свист |
| Термоэлектрический (TEG) | 0 дБ | Абсолютная тишина |
| Солнечные панели + аккумулятор | 0 дБ | Абсолютная тишина |

Ключевое: турбина Теслы не имеет тонального шума — нет частоты лопаточных проходов, нет свиста сопел. Просто глухой гул вентилятора. Человеческий слух воспринимает его как «нормальный» — не раздражает, не мешает спать.

Ниша

С шумом 50-55 дБ турбина Теслы вписывается в нормативы для жилых зон в большинстве стран (ночью требуется ≤ 45 дБ в ЕС — тут помогают магнитные подшипники).

| Применение | Требование по шуму | Турбина Теслы |
| --- | --- | --- |
| Кемпинг, автокемпинг | ≤ 55 дБ | ✅ Подходит |
| Яхта, катер (замена дизеля) | ≤ 50 дБ | ✅ С магнитными подшипниками |
| Дача, off-grid дом | ≤ 50 дБ | ✅ Подходит |
| Больница (аварийное питание) | ≤ 40 дБ | ⚠️ Требует магнитных подшипников |
| Военные (акустическая маскировка) | ≤ 35 дБ | ✅ С магнитными подшипниками — вариант |

Экономика для дачи

Сценарий: дача без центрального электричества, есть печь/камин.

- Дровяная печь даёт 5-15 кВт тепла

- Ставим теплообменник (медный змеевик в топке) → турбина Теслы

- Получаем 200-500 Вт электричества

- Питаем: свет (LED), зарядка телефона/ноутбука, насос водоснабжения

- Шум: ниже, чем у холодильника

- Бюджет прототипа: ~$80 (5 дисков, труба ПВХ, R-134a, ТЭН для теста)

7. Сравнение с рынком

Сводная таблица генераторов малой мощности

| Тип | P, кВт | Цена $/кВт | Шум, дБ | КПД эл. | Ресурс, ч | Топливо |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Honda EU2200i (инвертор) | 2.2 | $545 | 48-57 | ~22% | 2 000 | Бензин |
| ДВС-генератор (бюджет) | 2-5 | $200-500 | 60-75 | 20-25% | 1 000-3 000 | Бензин/дизель |
| Дизель-генератор | 5-50 | $300-600 | 65-75 | 30-40% | 5 000-10 000 | Дизель |
| Топливный элемент Ene-Farm | 1.0 | $17 500 | 42 | 55% | 10 лет | Природный газ |
| Стирлинг Qnergy QB-3500 | 3.5 | $2 857 | 42-48 | 22% | 40 000 | Пеллеты/газ |
| Стирлинг WhisperGen | 1.2 | $6 250 | 43-48 | 15% | 10 000+ | Природный газ |
| TEG (термоэлектрический) | 0.05-0.4 | $20 000+ | 0 | 5-8% | 50 000+ | Сбросное тепло |
| Микротурбина Capstone | 30-65 | $2 000-3 000 | 55-65 | 25-33% | 80 000 | Газ/биогаз |
| Солнечные панели + АКБ | 1-10 | $1 000-3 000 | 0 | 15-20% | 10-20 лет | Солнце |
| **Турбина Теслы (FC-770, оценка)** | **1-5** | **$150-500** | **35-55** | **6-8%** | **50 000+** | **Любое тепло** |

Сильные стороны турбины Теслы

1. Цена: $150-500/кВт против $545-6 250 у конкурентов. Даже с учётом более низкого КПД — для ниш, где важна стоимость владения, а не рекордный КПД, это прорыв.

2. Ресурс: 50 000+ часов — в 10-25 раз больше, чем у портативных ДВС-генераторов. Ни замены масла, ни свечей, ни ремня ГРМ.

3. Всеядность: дрова, газ, пеллеты, солнечное тепло, отработка, сбросное тепло — любое топливо.

4. Бесшумность: 35-55 дБ — от «тише холодильника» до «гудит как вентилятор».

5. CHP (когенерация): одно устройство даёт и тепло, и электричество. Коэффициент использования топлива — до 90% против 35% у простого ДВС.

Слабые стороны

1. Низкий КПД: 6-8% против 20-40% у ДВС. Топлива на киловатт-час уходит в 3-4 раза больше.

2. Нужен внешний нагрев — нельзя просто залить бензин и запустить. Нужен теплообменник, система подвода тепла.

3. FC-770 — рабочее тело дорогое (~$50/кг) и не везде доступно. R-134a дешевле, но даёт выше обороты.

4. Низкое напряжение генератора — нужно DC-DC преобразование. При D=200 мм и 0.5 Тл напряжение всего 4.7 В.

5. Серийного продукта нет — всё на уровне DIY-прототипов и лабораторных стендов.

Научная база

Важно отметить: турбина Теслы — не «проект энтузиастов». Есть серьёзные научные публикации:

- Talluri et al. (2020): экспериментальная ORC-система с турбиной Теслы на R1233zd(E) — КПД на валу 9.62%, адиабатический КПД до 25% (Applied Thermal Engineering)

- Rusin, Wróblewski (2021): оптимизация КПД турбины Теслы — экспериментальные стенды, влияние шероховатости дисков (Energy)

- Li, Teng, An, Xi (2025): изоэнтропийный КПД турбины Теслы в Mini-ORC на R245fa — 62.28% (Energy)

62% изоэнтропийного КПД — это уже уровень хорошей лопаточной турбины. Показывает, что при правильной оптимизации (зазор, шероховатость, рабочее тело) турбина Теслы способна на очень приличные результаты.

8. Заключение: не вечный двигатель, но честная тепловая машина

Что мы выяснили

Проект начался с идеи проверить гипотезу: может ли турбина Теслы работать как кинетический сепаратор, отбирая энергию у отдельных молекул? Математическая модель показала: при макроскопических зазорах 0.5 мм пограничный слой равновесен (κ ≈ 0.001%), и турбина работает как классическая тепловая машина. Второе начало термодинамики не нарушается.

Это не разочарование — это открытие практического потенциала.

Что работает

Турбина Теслы — честная тепловая машина внешнего нагрева. Она не нарушает законы термодинамики, но имеет преимущества, которых нет у лопаточных машин:

- Дешевизна: $150-500/кВт против $545-6 250 у аналогов

- Ресурс: 50 000+ часов без капремонта

- Тишина: 35-55 дБ в зависимости от подшипников

- Всеядность: дрова, газ, пеллеты, сбросное тепло

- Простота: диски + труба ПВХ против прецизионных лопаток

Ключевые ниши

1. Утилизация сбросного тепла — котёл ГВС + турбина = бесплатное электричество 5 000 часов в год. 24 кВт котёл даёт ~480 Вт. Всё, что нужно для насоса, автоматики, света и холодильника.

2. Автомобильный WHR (waste heat recovery) — выхлоп ДВС содержит 30 кВт тепла. Турбина даёт 2.6 кВт электричества — питает кондиционер, генератор, фары. Экономия ~400 л бензина в год. В 3-10 раз дешевле турбокомпаунда.

3. Когенерация (CHP) с котлом или печью — одно устройство даёт и тепло, и электричество. Для отопления частного дома с газовым котлом — полная энергонезависимость при отключениях сети.

4. Малошумный off-grid — дача, кемпинг, яхта. Тише холодильника, любое топливо, 50 000+ часов ресурса.

5. Автономные метеостанции и телеком-вышки — 24/7 работа от пеллетной горелки или солнечного концентратора.

Следующий шаг

Прототип — собрать турбину Теслы за $80:

- 5 алюминиевых дисков 100 мм × 1 мм, зазор 0.5 мм

- Труба ПВХ 110 мм в качестве корпуса

- Баллон R-134a из автомагазина (~$10)

- ТЭН 100 Вт для нагрева

- Лазерный тахометр ($5) + термопара ($6)

- Лепестковый обратный клапан из майлара

Протокол: заполнить контур, нагреть вход до 40-50°C, раскрутить дрелью до ~5 000 об/мин, отпустить. Если вращается — тепловая машина работает.

Открытый репозиторий

Все материалы проекта — математическая модель, исправленные расчёты, схемы — в открытом доступе:

github.com/pavrlivannikov/tesla-turbine-review

Сводка ключевых цифр

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| κ (неравновесность) при gap=0.5 мм | < 0.01% |
| Режим турбины | Тепловая машина |
| Минимальные RPM (FC-770, D=200 мм) | 9 154 |
| P_эл от котла 24 кВт | ~480 Вт |
| P_эл от выхлопа ДВС (30 кВт тепла) | ~2.6 кВт |
| Полный КПД цепочки (газ → 220 В) | ~6-8% |
| Ресурс | 50 000+ часов |
| Шум (подшипники качения / магнитные) | 50-55 / 35-40 дБ |
| Цена прототипа 1 кВт | ~$500-800 |
| Цена прототипа 10 пакетов × 300 мм | ~$2 000 |
| Окупаемость для котла ГВС | ~5-7 лет |
| Наивысший изоэнтропийный КПД (Li et al. 2025) | 62.28% |

Статья подготовлена по итогам проекта «Турбина Теслы — замкнутый контур, тепловая машина, униполярный генератор» (май 2026). Основана на математической модели (math_model.py), исправленной по результатам численного моделирования. Рабочий репозиторий: github.com/pavrlivannikov/tesla-turbine-review