Турбина Теслы: тепловая машина без лопаток

Научно-популярный обзор с математической моделью

> Обновлено 31.05.2026 по результатам численного моделирования. Исходная гипотеза о кинетическом отборе при макрозазорах не подтвердилась.

Патент Теслы 1913 года

В 1913 году Никола Тесла получил патент US 1,061,206 на устройство, которое до сих пор вызывает у инженеров смешанные чувства: от благоговейного трепета до скептического пожатия плечами. Это была безлопастная турбина. Вместо привычных лопаток, сопел и направляющих аппаратов — стопка гладких дисков, насаженных на вал, и корпус, в который под давлением подаётся рабочее тело.

Идея Теслы была проста до гениальности: газ или пар поступает по касательной на периферию дискового пакета, увлекается силами вязкости (да-да, той самой вязкостью, которую в обычных турбинах стараются минимизировать), движется по центростремительной спирали к центру и отдаёт бо́льшую часть кинетической энергии дискам. Никаких ударов струи о лопатку — только трение, только вязкое взаимодействие.

В классической лопаточной турбине механизм передачи энергии — удар: струя газа бьёт в лопатку и толкает ротор. В турбине Теслы механизм — вязкость: молекулы газа «прилипают» к поверхности диска (вспомните, как трудно сдвинуть с места две стеклянные пластины, между которыми есть капля воды) и увлекают его за собой за счёт сил трения в пограничном слое.

Почему изобретение не пошло в промышленность? Во-первых, Тесла опередил время: паровые турбины работали при высоких температурах и давлениях, где диски из доступных тогда материалов были ненадёжны. Во-вторых, КПД его прототипов был ниже, чем у лопаточных турбин того же размера — пограничный слой срывался в турбулентность, механическая обработка оставляла желать лучшего. В-третьих, Тесла продал патент, но промышленность не знала, что с ним делать: лопасти казались проще и понятнее. Проект тихо ушёл в архив и остался там почти на сто лет.

Принцип работы

Давайте разберёмся, что на самом деле происходит в турбине Теслы.

Когда газ движется вдоль поверхности, самый близкий к стенке слой молекул «прилипает» к ней (это фундаментальное свойство — условие прилипания, no-slip condition). Следующие слои увлекаются за счёт вязкости, но движутся быстрее — чем дальше от стенки, тем выше скорость. Этот градиент скоростей и есть пограничный слой (boundary layer), тонкая область толщиной от десятков микрон до миллиметра, где трение передаёт импульс от газа к твёрдой поверхности.

В турбине Теслы газ входит по касательной на периферию дисков, где междисковый зазор обычно составляет 0.3–0.8 мм. Пограничные слои двух соседних дисков смыкаются, и весь поток оказывается в режиме, где вязкость — главный игрок. Газ движется по спирали к центру, теряя на каждом обороте часть скорости и отдавая её дискам.

Ключевое отличие от лопаточной турбины: нет ударных потерь. В лопаточной турбине струя газа входит в межлопаточный канал под углом, бьёт в лопатку — возникают потери на удар, отрыв потока, вихри. В турбине Теслы газ сам находит оптимальную траекторию — центростремительную спираль, в которой каждый слой движется с минимальным лобовым сопротивлением. Это похоже на то, как вода стекает в раковине — она не бьётся о стенки, а спирально уходит в центр.

Рабочие тела: от традиционных к новым

Тесла в своих экспериментах использовал водяной пар и воздух. И это логично — других рабочих тел в промышленности начала XX века практически не было. Но современная химия даёт нам гораздо более широкий спектр возможностей, и выбор рабочего тела для турбины Теслы — это, пожалуй, самый важный инженерный рычаг.

Таблица: рабочие тела при 300 K (комнатная температура)

| Вещество | M, г/моль | T_кип, K | P_нас(300K), атм | v_rms, м/с | RPM для D=200 мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Водяной пар (H₂O) | 18 | 373 | 0.035 | 645 | ~61 000 |
| Воздух | 29 | 78 | — | 510 | ~48 000 |
| Аммиак (NH₃) | 17 | 240 | 8.8 | 665 | ~63 000 |
| Пропан (C₃H₈) | 44 | 231 | 8.3 | 413 | ~39 000 |
| CO₂ | 44 | 195 | 67 | 413 | ~39 000 |
| Диэтиловый эфир (C₄H₁₀O) | 74 | 308 | 0.73 | 319 | ~30 000 |
| **R-134a (C₂H₂F₄)** | **102** | **247** | **6.0** | **271** | **~25 800** |
| FC-770 (C₈F₁₈) | 470 | 368 | 0.013 | 126 | ~12 000 |

v_rms = √(3RT/M) — среднеквадратичная тепловая скорость молекул.

RPM для D=200 мм — обороты, при которых линейная скорость диска на периферии равна v_rms.

Почему R-134a — золотая середина?

R-134a (тетрафторэтан, он же хладагент из автомобильного кондиционера) при комнатной температуре — это газ с молекулярной массой 102 г/моль, в 5.7 раза тяжелее воды. Его среднеквадратичная скорость — всего 271 м/с против 645 м/с у пара. Это значит, что диски можно крутить в 2.4 раза медленнее для того же эффекта.

Импульс молекулы p = √(3kT·m) — он растёт как корень из массы. Тяжёлая молекула R-134a при той же температуре несёт в √(102/18) ≈ 2.4 раза больше импульса на единицу объёма, чем водяной пар (при равной концентрации). При этом рабочее давление 6 атм — безопасно, трубы не разорвёт. Температура кипения −26°C — газ не сконденсируется в турбине при 20°C. Плотность пара 27 г/м³ — хороший компромисс между транспортом массы и гидравлическим сопротивлением.

Спектр возможностей:

- Пропан (M=44): дешевле R-134a, легко доступен. Минус — горючесть. Обороты выше (~39 000 RPM), что сложнее для механики.

- Аммиак (M=17): лёгкий, доступный, но токсичный и коррозионный. v_rms = 665 м/с — диски надо крутить очень быстро.

- CO₂ (M=44): ультрадешёвый, негорючий, нетоксичный. Давление 67 атм при 300 K — толстостенный корпус и квалифицированное обращение.

- Диэтиловый эфир (M=74): почти идеальные обороты (~30 000), но T_кип = 35°C — при жаркой погоде конденсируется. Плюс горючесть.

- FC-770 (M=470): супертяжёлая молекула, v_rms = 126 м/с — обороты ~12 000, что комфортно для механики. Но давление в 0.013 атм при 300 K — почти вакуум, мало молекул, низкая плотность энергии.

Вывод по рабочим телам: без внешнего нагрева турбина не работает — пограничный слой равновесен, полезной мощности нет. При добавлении нагрева R-134a хорош для низкотемпературных контуров (ГВС 60°C, 12% Карно), FC-770 — для средних температур (150°C, 29% Карно, рекордно низкие 10 900 RPM).

Двигатель внешнего сгорания

Классическая конфигурация: нагреватель (ТЭН, горелка, солнечный коллектор) → испаритель → турбина Теслы → механическая работа → генератор.

В отличие от ДВС, где топливо горит внутри цилиндров, здесь всё сгорание — снаружи. Это даёт гигантское преимущество: можно сжигать что угодно — дрова, биогаз, пеллеты, дизель, отработку — неважно. Турбина работает от перегретого пара, а не от выхлопных газов.

Сравнение КПД при ΔT = 80°C (100°C → 20°C)

| Тип преобразователя | Принцип | КПД | Минимальная ΔT | Цена/кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Паровая турбина (Ренкина) | Фазовый переход воды | 15–20% | ~50°C | $1 500 |
| ORC (органический цикл) | Фазовый переход фреона | 8–12% | ~30°C | $3 000 |
| Стирлинг | Газовый цикл | 20–30% | ~10°C | $5 000 |
| TEG (эффект Зеебека) | Термоэлектричество | 3–5% | ~5°C | $8 000 |
| **Турбина Теслы (расчёт)** | Тепловая машина | **6–15%*** | **~15°C** | **~$200** |

*Оценка по модели. Экспериментальные данные: Li et al. 2025 — изоэнтропийный КПД до 62% в Mini-ORC. Реальный электрический КПД замкнутого контура требует экспериментальной проверки.

Режим конденсации на дисках

Это, пожалуй, самый необычный режим работы турбины Теслы. Представьте: в замкнутом контуре циркулирует R-134a под давлением 6 атм. Газ входит в турбину на периферии, отдаёт энергию дискам, охлаждается — и при определённых условиях конденсируется прямо на поверхности дисков. Объём падает: 1 литр жидкости R-134a даёт около 400 литров пара. При конденсации на дисках этот объём схлопывается в 400 раз прямо у поверхности, создавая мощный подсос и ускоряя поток через турбину.

Скрытая теплота парообразования (около 200 кДж/кг для R-134a) остаётся в системе — она выделяется при конденсации на дисках и не рассеивается во внешний конденсатор. Это принципиальное отличие от цикла Ренкина, где конденсатор выбрасывает тепло в окружающую среду. В турбине Теслы конденсация — рабочий процесс, а не потеря.

Униполярный генератор постоянного тока

Самое элегантное в этой конструкции — то, что диски турбины Теслы сами по себе являются ротором униполярного генератора (диска Фарадея).

Проводящие алюминиевые диски (которые и так вращаются) помещаются в перпендикулярное магнитное поле от неодимовых магнитов. При вращении диска в магнитном поле наводится ЭДС:

U = B · ω · R² / 2

где B — индукция (Тл), ω — угловая скорость (рад/с), R — радиус диска (м).

Для D = 300 мм, B = 0.5 Тл (N52), ω = 1 800 рад/с (~17 000 об/мин):

U = 0.5 × 1 800 × 0.15² / 2 = 0.5 × 1 800 × 0.0225 / 2 = ~10 В

При сопротивлении нагрузки 0.3 Ом — ток ~30 А, мощность ~300 Вт.

Плюсы:

- Постоянный ток без обмоток, коллекторов и выпрямителей

- Нет скользящих контактов высокой частоты

- Огромная перегрузочная способность (диск — это не тонкий провод, а кусок металла)

Минусы:

- Низкое напряжение (10–20 В) — нужен DC-DC преобразователь для бытовой сети 220 В

- Контактный токосъём: 30 А через щётки — проблема

Решение проблемы токосъёма: жидкометаллический контакт

Алюминий окисляется на воздухе, давая непроводящий слой Al₂O₃. Графитовые щётки искрят при 30 А. Решение — жидкометаллический контакт на основе галлий-индиевого сплава (GaIn, температура плавления ~15°C). Канавка на краю диска заполняется жидким металлом, скользящий контакт погружён в эту канавку — сопротивление сотые доли ома, нет окисления, нет искрения. Альтернатива — медное кольцо на периферии диска и медно-графитовые щётки, что дешевле, но менее надёжно на высоких оборотах.

Поглощение энергии из окружающей среды — почему не работает

Это была самая красивая гипотеза. И она оказалась ошибочной. Разберём почему.

Кинетический отбор: теория

В газе молекулы движутся с разными скоростями (распределение Максвелла-Больцмана). Если диск движется быстрее одних молекул и медленнее других — он мог бы селективно отбирать энергию у быстрых и не отдавать медленным. Это не демон Максвелла (нет сортировочной дверцы), а «кинетический сепаратор».

Что показала математическая модель

Ключевой параметр — коэффициент неравновесности пограничного слоя:

κ = τ_coll / (τ_coll + τ_disk)

где:

- τ_coll = λ/v_rms — время между столкновениями молекул

- τ_disk = gap/v_rms — время пролёта молекулы поперёк зазора

Для R-134a при 300 K и 6 атм:

- τ_coll ≈ 21 пс (пикосекунда = 10⁻¹² с)

- τ_disk = 0.5 мм / 271 м/с ≈ 1 850 000 пс = 1.85 мкс

- κ = 21 / (21 + 1 850 000) ≈ 0.001%

Пограничный слой практически равновесен. Молекула успевает столкнуться с другими молекулами ~100 000 раз, прежде чем долететь до противоположного диска. Никакого селективного отбора — обычное вязкое трение.

Откуда взялась ошибка

Исходное обсуждение предполагало τ_disk ≈ 10⁻¹⁰ с (0.1 нс). При зазоре 0.5 мм это требует скорости:

v = 0.5×10⁻³ / 10⁻¹⁰ = 5 000 000 м/с — полтора процента от скорости света.

Реальные молекулы R-134a при 300 K движутся со скоростью 271 м/с. Ошибка — ×18 500.

Что нужно для реального κ > 10%

Зазор должен быть сравним с длиной свободного пробега (λ ≈ 5-10 нм):

| Зазор | τ_disk | κ | Режим течения | Реальность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 500 мкм | 1.85 мкс | 0.001% | Сплошная среда | Мехобработка |
| 100 мкм | 370 нс | 0.006% | Сплошная среда | Мехобработка |
| 10 мкм | 37 нс | 0.06% | Сплошная среда | Прецизионная |
| 1 мкм | 3.7 нс | 0.6% | Сплошная среда | Прецизионная |
| 100 нм | 370 пс | 5.4% | Скольжение | Нанотехнологии |
| 10 нм | 37 пс | **36%** | Переходный (Kn=0.6) | Квантовые эффекты |

При зазоре 10 нм число Кнудсена Kn = λ/gap ≈ 0.6 — это уже не сплошная среда. Уравнения Навье-Стокса не работают. Нужна молекулярная газовая динамика. И изготовить диски с зазором 10 нм на площади ~300 см² — задача уровня современных полупроводниковых фабрик.

Вердикт по ΔT=0

Не работает при макроскопических зазорах. Пограничный слой равновесен. Второе начало термодинамики не нарушается. Идея «кинетического сепаратора» при gap > 1 мкм — физическая ошибка.

Ошибка в расчётах: найдена и исправлена

Математическая модель (math_model.py) подтвердила:

1. τ_disk ≠ 10⁻¹⁰ с. Реальное время пролёта: gap/v_rms. Для 0.5 мм и 271 м/с — 1.85 мкс. Ошибка в исходных расчётах — четыре порядка.

2. κ ≈ 0.001%. Пограничный слой равновесен при макрозазорах. Селективного кинетического отбора нет.

3. Предел Карно соблюдается. Модель показывает: при ΔT=0 P_net ≈ 0 (с учётом теплопотерь). При ΔT=173°C (вода 200→27°C) — КПД в пределах Карно.

4. Реальные цифры мощности:

- R-134a, D=200 мм, 10 дисков: P_mech = 155 Вт, P_elec = 32 Вт

- R-134a, ГВС 60→20°C, D=300 мм, 100 дисков: P_mech = 4.1 кВт, P_elec = 3.0 кВт

- Вода 200°C, D=300 мм, 10 дисков: P_mech = 5.7 кВт, P_elec = 2.1 кВт

5. Униполярный генератор: напряжение не умножается на число дисков (общий вал — параллельное соединение). U = B·ω·R²/2. Для D=200 мм — ~4.7 В. Для D=300 мм — ~7.1 В. Нужен DC-DC преобразователь.

6. Масштабирование: 100 дисков D=300 мм на R-134a при нагреве от ГВС (60→20°C) дают ~3.0 кВт электричества.

Roadmap экспериментов (обновлён)

Прототип: «Проверка тепловой машины» ($80)

- Диски: 5 шт. алюминий 100 мм × 1 мм, зазор 0.5 мм

- Вал: 8 мм, подшипники 6000ZZ

- Корпус: труба ПВХ 110 мм

- Обратный клапан: лепестковый из майлара 0.01 мм

- Рабочее тело: баллон R-134a (~$10)

- Нагрев: ТЭН 100 Вт на входном патрубке

- Измерения: лазерный тахометр ($5), термопара ×2 ($6)

Протокол:

1. Заполнить контур R-134a до 6 атм при 20°C

2. Включить ТЭН, нагреть вход до 40-50°C

3. Раскрутить дрелью до ~5000 об/мин

4. Отпустить — вращается пока есть нагрев?

5. Замерить RPM, момент, ΔT вход/выход

6. Выключить ТЭН — глохнет? (ожидаемо: да)

Критерии успеха:

- A) Устойчивое вращение при наличии внешнего нагрева

- B) Момент на валу > 0 при нагреве

- C) Корреляция RPM с ΔT

Что дальше

Если прототип подтверждает работу как тепловой машины — турбина Теслы имеет практический смысл:

- Утилизация сбросного тепла: промышленность, дата-центры (40-80°C)

- Солнечный концентратор + турбина: автономная генерация, нет photovoltaics

- Микро-ТЭЦ на биомассе: дрова/пеллеты → тепло → электричество, дешевле ДВС

- Простота: диски + труба ПВХ против прецизионных лопаток и сопел

КПД ниже, чем у Стирлинга, но изготовление на порядок проще и дешевле. Для ниш, где важна цена, а не рекордный КПД, — перспективно.

Обзор подготовлен на основе дискуссии 31 мая 2026 года. Математическая модель: math_model.py. Исправлено по результатам численного моделирования: κ ≈ 0.001%, ΔT=0 режим не работает при макрозазорах. Турбина Теслы — честная тепловая машина внешнего нагрева.